Распознавание PDF в PipeStone

Сервис преобразует страницы PDF в изображения и применяет OCR, поиск легенды, штриховки и размерных обозначений, после чего рассчитывает площадь найденных элементов. В веб-режиме одновременно выполняется только один расчёт: при занятом сервере следующий запуск получает сообщение о необходимости повторить попытку. Такой режим снижает конкуренцию за CPU и RAM, но увеличивает ожидание при нескольких пользователях.

Искомый текст. строка материала в легенде (например, «натуральный камень 30 мм»), марки элементов и числовые размеры у выносных линий.

Этапы. поиск легенды → выделение образца штриховки → поиск нужных страниц → bounding boxes → OCR размеров → проверка масштаба → площадь и объединение бакетов.

Типовые ошибки. OCR может выбрать соседний осевой размер, пропустить сегмент цепочки, принять стык 10 мм за часть размера или создать ложный bounds; при несовместимом масштабе площадь не рассчитывается.

Пример 1. Bounding boxes на странице 2 проектного PDF.

## Пример 2 — test_blue.pdf

Синие элементы после коррекции распознавания штриховки и выбора размеров по масштабу.